臺北市信義區興雅國民小學活化校園能源設備校本課程

《 教 學 活 動 學 習 單 》

教學目標：1.能知道不同的太陽照射角度照射太陽能板時，其發電的效能也會有所不同。2.能了解「太陽能追日系統」的優、缺點。

【活動一】 以手電筒模擬不同太陽照射角的照射情形。

| 1.將手電筒由中間位置(90度)向一端慢慢往下移動至水平位置(0度)時，照度計上的數值會有何變化？ (正確的打"ˇ") □照度由低→高。 □照度由高→低。 □照度數值固定，沒有任何改變。 2.將手電筒分別放置於照射角90、60、30度的位置(如右圖)，記錄照度的數值。 手電筒照射角度; 照度(LUX). 90度. 60度. 30度. | 90度 60度 30度 照度計90度 |
| --- | --- |
|  | ※ 結 論 ※ 1.手電筒照射角度越大時， 照度就會越( )。 2.手電筒照射角度越小時， 照度就會越( )。 |

【活動二】 可調型太陽能板不同太陽照射高度角的測試與比較。

1.將面對太陽方向的太陽能板面由〝直立〞慢慢調整至〝水平〞的位置時，安培計上測量出的電流會有何變化？ (正確的打"ˇ") □電流變化：低→高→低。 □電流變化：高→低→高。 □電流維持一定，沒有任何變化。 2.將太陽能板面與太陽光線間的角度分別調整為90、60、30度，記錄安培計上的電流量。 太陽照射度角; 電流量(安培); ※ 結 論 ※ 1.太陽照射度角越大時(90度)， 發電之電流量就會越( )。 2.太陽照射度角越小時(30度)， 發電之電流量就會越( )。. 90度. 60度. 30度.

【活動三】 請寫出「太陽能追日系統」使用上的優、缺點。

| 優 點 | 缺 點 |
| --- | --- |

【太陽能追日系統】

太陽能追日系統的設計能使原本固定角度的太陽能板，會隨著時間的改變而調節板面的角度，使太陽能板隨時能與太陽光線保持垂直，因而能接收最大的日照強度，獲得更多的太陽能量，而提高太陽能板電能的轉換率。

目前太陽能追日系統有被動式與主動式兩種不同的設計，而主動式是目前追日系統的研發主流，研發一穩定、高效率、容易操作的主動式追日系統，將對太陽能發電有極大助益。

被動式追日系統的工作原理以計算太陽仰角及方位角角度，根據帶入的經度、緯度、時間等數據的不同，產生太陽追蹤器需旋轉及傾斜的度數，透過度數去驅動太陽能板來進行追日。由於目前已知的太陽位置公式已發展的相當成熟，所以求得之太陽位置資訊的精確度高。

主動式追日系統的工作原理是利用光感測器來感測太陽的位置，光感測器可以量測目前方位是否正確，並啟動追蹤機構來修正，來達到追蹤的目的。

【菘銓科技股份有限公司】：本追日系統乃設計出系統不需用電力、馬達、齒輪、..等輔助動力原，本公司研發出系統兩端分別不斷的追蹤太陽的輻射熱，以達兩端熱平衡。當太陽移動時，造成兩端的熱力的不平衡時進而產生壓力差，利用此壓力差驅動追日系統此乃我公司追日的原理。

無需電力之追日發電系統完全不需要電力供應，所以可以將太陽能電池轉換的電力完全儲存下來。太陽能發電系統上的太陽能板如為固定式，太陽能板無法與陽光保持垂直，發電效率不高，以追日系統搭配太陽能發電系統，令太陽能發電系統上的太陽能板可追蹤太陽方位，有助於使太陽能板吸收較多之光強度。而若使用馬達驅動方式追蹤太陽，則成本高昂且耗電量太多，亦損及太陽能板之發電量。